ГОСТ 14612-69*

Группа Г00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОПРЫ И КОПРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ

Термины и определения

Pile-drivers and pile-driving equipment for pile-driving operations.

Terms and definitions

Дата введения 1970-01-01

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 24 апреля 1969 г. N 496 срок введения установлен с 01.01.1970 г.

Проверен в 1981 г.

* ПЕРЕИЗДАНИЕ июль 1981 г. с Изменением N 1. утвержденным в июле 1981 г. (ИУС 6-1981 г.).

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области свайных работ.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

| Термин | Определение |  | Схема |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ВИДЫ |  |  |  |  |
| 1.1. Копер |  | Машина, предназначенная для подъема, установки, погружения в грунт или извлечения из него сваи или шпунта при помощи погружателя |  |  |
| 1.2. Универсальный копер |  | Копер с поворотом платформы, рабочим наклоном мачты и изменением ее вылета |  |  |
| 1.3. Простой копер |  | Копер, не имеющий поворота платформы |  |  |
| 1.4. Специальный копер |  | Копер, предназначенный для сооружения свайных оснований специального назначения. Примечание. Одним из примеров специализированных копров может служить батарейный копер |  |  |
| 1.5. Рельсовый копер |  | Копер на рельсовом ходовом устройстве |  |  |
| 1.6. Гусеничный копер |  | Копер на гусеничном ходовом устройстве |  |  |
| 1.7. Пневмоколесный копер |  | Копер на пневмоколесном ходовом устройстве или на шасси автомобильного типа |  |  |
| 1.8. Шагающий копер |  | Копер на шагающем ходовом устройстве |  |  |
| 1.9. Плавучий копер |  | Копер на плавучих средствах. Примечание. В качестве плавучих средств для копра могут служить баржа, паром, понтон |  |  |
| 2. СБОРНЫЕ ЕДИНИЦЫ |  |  |  |  |
| 2.1. Копровое оборудование |  | Оборудование на базовой машине, предназначенное для использования в качестве копра |  |  |
| 2.2. Ходовое устройство копра |  | Устройство копра, содержащее ходовую раму и механизм передвижения |  |  |
| 2.3. Платформа копра |  | Устройство копра для закрепления мачты, механизмов копра и противовеса |  |  |
| 2.4. Мачта копра |  | Узел копра для подъема и направления движения погружателя и сваи |  |  |
| 2.5. Головка мачты копра |  | Верхняя часть мачты, на которой установлены верхние грузовые блоки подъема |  |  |
| 3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |
| 3.1. Грузоподъемность копра ( в т) |  | Наибольший суммарный вес одновременно подвешенных свай, наголовника и погружателя |  |  |
| 3.2. Полная высота копра ( в м) |  | Расстояние от опорной плоскости копра до оси верхнего грузового блока подъема |  |  |
| 3.3. Вылет мачты копра ( в м) |  | Расстояние между продольной осью вертикально установленной на копре сваи и осью вращения платформы копра |  |  |
| 3.4. Ширина колеи копра ( в м) |  | Расстояние между продольными осями, проходящими через середины опорных поверхностей ходового устройства копра |  |  |
| 3.5. Ширина направляющих мачты копра ( в мм) |  | Расстояние между крайними точками направляющих мачты копра в поперечном сечении |  |  |
| 3.6. Конструктивная масса копра ( в т) |  | Масса копра с противовесом |  |  |
| 3.7. Установочный наклон мачты |  | Наклон мачты для установки ее в вертикальное положение с помощью продольного и поперечного перемещения |  |  |
| 3.8. Продольный установочный наклон мачты ( в град) |  | Наклон мачты, определяемый углом между продольной осью мачты и вертикалью в продольной плоскости симметрии копра |  |  |
| 3.9. Поперечный установочный наклон мачты ( в град) |  | Наклон мачты, определяемый углом между продольной осью мачты и плоскостью, перпендикулярной к продольной плоскости симметрии копра и проведенной через точку пересечения оси мачты с этой плоскостью |  |  |
| 3.10. Рабочий наклон мачты () |  | Наклон мачты, определяемый тангенсом угла между продольной осью мачты и вертикалью в продольной плоскости симметрии копра, обеспечивающий возможность погружения наклонных свай |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Термин | Номера терминов по настоящему стандарту |
| --- | --- |
| В |  |
| Масса копра конструктивная | 3.6 |
| Вылет мачты копра | 3.3 |
| Высота копра полная | 3:2 |
| Г |  |
| Головка мачты копра | 2.5 |
| Грузоподъемность копра | 3.1 |
| К |  |
| Копер | 1.1 |
| Копер гусеничный | 1.6 |
| Копер плавучий | 1.9 |
| Копер пневмоколесный | 1.7 |
| Копер простой | 1.3 |
| Копер рельсовый | 1.5 |
| Копер специальный | 1.4 |
| Копер универсальный | 1.2 |
| Копер шагающий | 1.8 |
| М |  |
| Мачта копра | 2.4 |
| Н |  |
| Наклон мачты установочный поперечный | 3.9 |
| Наклон мачты установочный продольный | 3.8 |
| Наклон мачты рабочий | 3.10 |
| Наклон мачты установочный | 3.7 |
| О |  |
| Оборудование копровое | 2.1 |
| П |  |
| Платформа копра | 2.3 |
| У |  |
| Устройство копра ходовое | 2.2 |
| Ш |  |
| Ширина колеи копра | 3.4 |
| Ширина направляющих мачты копра | 3.5 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание М.: Издательство стандартов, 1982