ГОСТ 21123-85

Группа А00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТОРФ

Термины и определения

Peat. Terms and definitions

ОКСТУ 0301

Дата введения 1986-07-01

РАЗРАБОТАН Министерством топливной промышленности РСФСР, Министерством геологии РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л.М.Малков, д-р. техн. наук, проф.; Б.П.Морозов; Д.И.Гвоздев; А.Ф.Разгуляев; В.М.Маковская; В.И.Соболев; Н.Т.Король, канд. техн. наук; А.А.Тертышников; Е.И.Скобеева, канд. техн. наук; А.А.Якубич

ВНЕСЕН Министерством топливной промышленности РСФСР

Зам. министра Б.Н.Соколов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 июня 1985 г. N 2048

ВЗАМЕН ГОСТ 21123-75

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к торфу.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено, и в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D) и английском (Е) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |  |  |
| 1. Торф D. Torf Е. Peat | Органическая горная порода, образующая в результате отмирания и неполного распада болотных растений в условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода и содержания не более 50% минеральных компонентов на сухое вещество |  |  |
| 2. Торф-сырец D. Rohtorf Е. Virgin peat | Торф, находящийся в естественном состоянии залегания |  |  |
| 3. Заболоченная земля D. Moorboden Е. Swampy land | Болото с минеральными почвами или отложениями торфа не более 0,3 м в неосушенном состоянии |  |  |
| 4. Торфяное болото D. Torfmoor Е. Peat bog | Болото с отложениями торфа от 0,3 до 1,0 м в неосушенном состоянии |  |  |
| 5. Торфяное месторождение Ндп. Месторождение торфа Торфяник Торфяной массив D. Е. Peatland | Геологическое образование, состоящее из напластований одного или нескольких видов торфа, характеризующееся в своих естественных границах избыточным увлажнением, специфическим растительным покровом и которое по размерам и запасам торфа может быть объектом промышленного или сельскохозяйственного использования |  |  |
| 6. Торфяная залежь Ндп. Залежь торфа D. Torflager Е. Peat deposit | Естественное напластование отдельных видов торфа от поверхности до минерального дна торфяного месторождения или подстилающих озерных или органо-минеральных отложений |  |  |
| 7. Разработка торфяного месторождения D. Е. Development of peat deposit | Совокупность работ на торфяном месторождении с целью получения торфяной продукции |  |  |
| 8. Торфяная промышленность D. Torfindustrie Е. Peat industry | Отрасль, осуществляющая освоение торфяных месторождений, добычу торфа и производство торфяной продукции |  |  |
| 9. Торфяное предприятие Торфопредприятие Ндп. Торфяная разработка Торфоразработка D. Torfbetrieb Е. Peat works | Промышленное предприятие, производящее разработку торфяной залежи |  |  |
| 10. Мощность торфяного предприятия D. des Torfbetriebes Е. Peat works output | Обоснованное проектом количество ежегодно добываемой торфяной продукции |  |  |
| 11. Производственная программа торфяного предприятия D. Produktionsplan des Torfbetriebes Е. Target production of peat works | Планируемый годовой объем производства торфяной продукции установленной номенклатуры и качества |  |  |
| 12. Воздушно-сухой торф D. Lufttrockener Torf Е. Air-dry peat | Торф, высушенный в естественных условиях до равновесной влаги |  |  |
| 13. Сухой торф Ндп. Абсолютно сухой торф D. Torftrockensubstanz Е. Oven-dry peat | Торф, высушенный до постоянной массы при температуре 105 °С |  |  |
| 14. Паспортизация торфяной залежи D. des Torflagers Е. Inventory of peat deposit | Определение качественной характеристики торфа в разрабатываемом слое торфяной залежи с установлением размеров действующей и выбывающей из эксплуатации производственной площади торфяного предприятия |  |  |
| 15. Торфяное поле D. Torffeld Е. Peat production site | Производственная площадь торфяного предприятия, ограниченная каналами осушительной системы |  |  |
| 16. Торфяная карта D. Torfabbaufeld Е. Peat production field | Часть торфяного поля, ограниченная двумя соседними картовыми каналами |  |  |
| 17. Технологическая площадка торфяного предприятия D. des Torfbetriebes Е. Technological equipment working area | Часть производственной площади торфяного предприятия, с которой торф убирается в штабель |  |  |
| 18. Приканальная полоса торфяной карты Ндп. Необрабатываемая полоса D. Grabenrandstreifen Е. Unworked margin strip | Часть производственной площади торфяного предприятия, необрабатываемая в процессе добычи торфа |  |  |
| 19. Цикловой график добычи торфа D. Zyklusplan der Torfgewinnung E. Cycle schedule of peat production | График выполнения всех работ по добыче торфа за технологический цикл с указанием их последовательности и времени выполнения |  |  |
| 20. Коэффициент использования производственной площади торфяного предприятия D. Ausnutzungsfaktor der E. Peatland area utilization rate | Отношение производственной площади торфяного предприятия, на которой производится уборка торфа, к общей производственной площади торфяного предприятия |  |  |
| 21. Период затухания добычи торфа D. Abklingreit der Torfgewinnung E. Decline period in peat production | Период, в течение которого мощность торфяного предприятия уменьшается из-за сокращения размеров производственной площади |  |  |
| 22. Выработанная площадь торфяного месторождения D. Abgebaute E. Cut-away peatland area | Площадь торфяного месторождения, освободившаяся после окончания добычи торфа |  |  |
| 23. Охрана торфяных месторождений D. E. Peat bog conservation | Система мер, направленная на предотвращение уничтожения или нерационального использования торфяных месторождений |  |  |
| ГЕОЛОГИЯ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ |  |  |  |
| 24. Возраст торфяной залежи D. Torflageralter E. Age of peat deposit | Время, прошедшее с начала формирования торфяной залежи. Примечание. Различают: относительный и абсолютный возраст |  |  |
| 25. Генезис торфяного месторождения D. Genesis der E. Genesis of peat deposit | Условия образования и накопления торфяных залежей |  |  |
| 26. Нулевая граница торфяного месторождения D. Nullgrenze der E. Peat deposit boundary | Граница выклинивания торфяной залежи |  |  |
| 27. Обводненность торфяного месторождения D. E. Water saturation degree of peat deposit surface | Степень увлажнения поверхности торфяного месторождения |  |  |
| 28. Микрорельеф торфяного месторождения D. Torflagermikrorelief E. Microrelief of peat deposit | Комплекс положительных и отрицательных форм поверхности торфяного месторождения |  |  |
| 29. Заболоченность территории D. Vermoorungsgrad E. Area paludification degree | Отношение общей площади всех неосушенных торфяных месторождений, торфяных болот и заболоченных земель к общей площади рассматриваемой территории |  |  |
| 30. Заторфованность территории D. Vertorfungsgrad E. Area peatification degree | Отношение площади торфяных месторождений к общей площади рассматриваемой территории |  |  |
| 31. Внешний суходол D. Angrenzende E. Adjoining mineral ground | Прилегающие к торфяному месторождению земли, сложенные минеральными грунтами |  |  |
| 32. Внутренний суходол D. Mineralbodeninsel im Torflager E. Mineral islands | Земли, сложенные минеральными грунтами, расположенные внутри контура торфяного месторождения |  |  |
| 33. Граница промышленной глубины торфяной залежи D. Grenze der Betriebsabbautiefe der Torflagers E. Bottom line of workable peat reserve | Условная граница, проводимая на плане торфяного месторождения по глубине торфяной залежи, в пределах которой экономически целесообразна разработка торфяного месторождения |  |  |
| 34. Торфогенный слой D. Torfogene Schicht E. Peat-forming layer | Верхний слой торфяной залежи, в котором интенсивно протекают процессы биохимических изменений отмерших болотных растений и образование торфа |  |  |
| 35. Генетический слой торфа D. Genetische Torfschicht E. Isogenetic peat layer | Слой торфяной залежи, образовавшийся в одинаковых природных условиях и имеющий однородный состав и свойства |  |  |
| 36. Стратиграфия торфяной залежи D. Stratigraphie des Torflagers E. Stratigraphy of peat deposit | Описание последовательности напластования генетических слоев торфа, их пространственного взаиморасположения и возраста |  |  |
| 37. Типовой участок торфяного месторождения Типовой участок D. Einheitliche Torffelder des Torflagers E. Isotypical peatland area | Участок торфяного месторождения, в пределах которого распространяется торфяная залежь одного типа |  |  |
| 38. Стратиграфический участок торфяного месторождения Стратиграфический участок D. Stratigraphische Torflagerfelder E. Stratigraphical peatland area | Участок торфяного месторождения, в пределах которого распространяется торфяная залежь одного вида |  |  |
| 39. Пограничный горизонт D. Grenzhorizont E. Boundary horizon | Слой торфа высокой степени разложения толщиной от 20 до 100 см с пнями сосны, встречающийся в средних слоях торфяной залежи |  |  |
| 40. Минеральный нанос на торфяной залежи D. Mineralanschwemmung im Torflager E. Peat deposit mineral overlayer | Слой минеральных частиц наносного характера на поверхности торфяной залежи |  |  |
| 41. Минеральная прослойка в торфяной залежи D. Mineralzwischenlager im Torflager E. Mineral band in peat deposit | Слой минеральных частиц наносного характера, встречающийся в торфяной залежи |  |  |
| 42. Включения в торфяной залежи D. im Torflager E. Inclusions in peat deposit | Прослойка или вкрапления в торфе различных минеральных образований. Примечание. Различают включения вивианита, лиманита, бераунита, соединения кальция и др. |  |  |
| 43. Органо-минеральные отложения в торфяной залежи ОМО D. Organisch-mineralische Ablagerungen E. Organic-mineral sediment | Отложения в торфяной залежи, в которых органическое вещество составляет от 15 до 50% сухой массы |  |  |
| 44. Сопутствующие отложения в торфяной залежи D. Begleitablagerungen E. Attendant sediments | Отложения в торфяной залежи, которые выявляются при разведке торфяных месторождений в виде линз, прослоек или подстилающих торфяную залежь слоев органо-минеральных отложений, сапропеля, вивианита |  |  |
| 45. Погребенный торф D. Basistorf E. Buried peat | Пласты торфяной залежи, перекрытые с поверхности в результате геологических преобразований минеральными отложениями |  |  |
| 46. Пнистость торфяной залежи D. Torflagerstubbengehalt E. Timber content of peat deposit | Отношение объема древесных включений к общему объему торфяной залежи |  |  |
| 47. Вивианитовый торф D. Blauerztorf E. Vivianite peat | Торф, содержащий от 0,5 до 2,5% фосфорного ангидрида (PO) |  |  |
| 48. Торфовивианит D. Torfblauerz E. Peat vivianite | Торф, содержащий от 2,51 до 15% фосфорного ангидрида (PO) |  |  |
| 49. Межледниковый торф D. Interglazialer Torf E. Interglacial peat | Пласты торфа, образовавшиеся в межледниковые периоды, перекрытые последующими ледниковыми отложениями и подвергшиеся процессам диагенеза |  |  |
| 50. Болотный фитоценоз D. Moorphytocoenose E. Bog phytocoenosis | Исторически сложившаяся на торфяном месторождении совокупность растений, характеризующаяся определенным составом, взаимоотношениями между растениями и средой обитания |  |  |
| 51. Растительный покров торфяного месторождения D. Pflanzendecke des Torflagers E. Bog plant cover | Совокупность болотных фитоценозов на торфяных месторождениях |  |  |
| 52. Растительная ассоциация торфяного месторождения D. Pflanzenassoziation des Torflagers E. Bog plant association | Основная таксономическая единица классификации растительного покрова торфяных месторождений, объединяемая по признакам однородности флористического состава, структуры болотных фитоценозов и характера среды |  |  |
| 53. Комплекс растительных ассоциаций торфяного месторождения D. Pflanzenassoziationskomplex des Torflagers E. Bog plant association complex | Сочетание различных растительных ассоциаций, сменяющих друг друга в зависимости от особенностей микрорельефа и характера их местообитаний на торфяном месторождении |  |  |
| 54. Растительность евтрофного типа D. Eutrophe Vegetation E. Eutrophic vegetation | Растительность, произрастающая на торфяных месторождениях в условиях питания богатыми грунтовыми или речными водами |  |  |
| 55. Растительность мезотрофного типа D. Mesotrophe Vegetation Е. Mesotrophic vegetation | Растительность, произрастающая на торфяных месторождениях в условиях питания атмосферными, поверхностно-сточными и частично грунтовыми водами |  |  |
| 56. Растительность олиготрофного типа D. Oligotrophe Vegetation Е. Oligotrophic vegetation | Растительность, произрастающая на торфяных месторождениях в условиях питания преимущественно атмосферными водами |  |  |
| 57. Растения торфообразователи D. Torfbildende Pflanzen Е. Peat-forming plants | Растения, произрастающие в условиях избыточного увлажнения, остатки которых при отмирании образуют торф |  |  |
| 58. Торфяной очес D. Obere Moosschicht Е. Top spit of peat deposit | Поверхностный растительный покров торфяного месторождения из живых и отмерших мхов и трав, еще не затронутый оторфованием и сравнительно легко отделяемый от нижележащего слоя торфа |  |  |
| 59. Скрытый пень D. Verborgene Stubben Е. Buried wood | Остатки отмершего древостоя в верхнем слое торфяной залежи, скрытые торфяным очесом |  |  |
| 60. Торфяное сырье D. Torfrohstoff Е. Raw peat | Торф, пригодный для производства различной продукции |  |  |
| 61. Категория торфяного сырья D. Kategorie des Torfrohstoffes Е. Raw peat category | Условное обозначение торфа, обладающего комплексом свойств, определяющих направление его использования |  |  |
| 62. Торфяная сырьевая база D. Rohtorfbasis Е. Raw peat stock in site | Торфяное месторождение или группа торфяных месторождений, пригодных для производства торфяной продукции в необходимом количестве |  |  |
| ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ |  |  |  |
| 63. Геологоразведочные работы на торф Геологоразведочные работы Ндп. Торфоразведочные работы D. Geologische Torferkundungsarbeiten Е. Peatland exploration |  | Комплекс работ по поискам и разведке торфяных месторождений |  |
| 64. Поиски торфяных месторождений D. Е. Prospecting for peat |  | Геологоразведочные работы по выявлению торфяных месторождений |  |
| 65. Поисково-оценочные работы на торф Ндп. Маршрутная разведка D. Torfaufsuchungs-und Е. Peatland survey and evaluation |  | Геологоразведочные работы на выявленных торфяных месторождениях, имеющих перспективу использования или являющихся аналогами для оценки других месторождений |  |
| 66. Разведка торфяного месторождения D. Torflagererkundung Е. Peatland survey |  | Геологоразведочные работы, проводимые на торфяном месторождении для выявления запасов торфа и его характеристики |  |
| 67. Предварительная разведка торфяного месторождения Ндп. Рекогносцировочная разведка D. Torflagererkundung Е. Preliminary peatland survey |  | Разведка торфяного месторождения площадью более 300 га для определения целесообразности проведения детальной разведки |  |
| 68. Детальная разведка торфяного месторождения D. Eingehende Torflagererkundung Е. Detailed peatland survey |  | Разведка торфяного месторождения площадью более 10 га с целью получения данных для составления проекта строительства предприятия или схемы эксплуатации торфяного месторождения |  |
| 69. Доразведка торфяного месторождения Ндп. Дополнительная разведка торфяного месторождения D. Torflagernacherkundung Е. Complemental peatland survey |  | Дополнительные работы к детальной разведке торфяного месторождения ранее разведанного в объемах, не отвечающих современным требованиям |  |
| 70. Дешифрирование геоморфологического положения торфяного месторождения Ндп. Геоморфологическое дешифрование торфяного месторождения D. Dechiffrierung der geomorphologischen Lage des Torflagers Е. Geomorphological interpretation of peatland |  | Дешифрирование по материалам аэрокосмических съемок положения торфяного месторождения в рельефе местности |  |
| 71. Дешифрирование границы торфяного месторождения D. Dechiffrierung der Torflagergrenze E. Peatland boundary interpretation |  | Дешифрирование по материалам аэрокосмических съемок нулевой границы торфяного месторождения, основанное на смене растительности и изменении рельефа местности |  |
| 72. Дешифрирование растительного покрова торфяного месторождения Ндп. Геоботаническое дешифрирование торфяного месторождения D. Dechiffrierung der Torflagerpflanzendecke E. Peatland plant cover interpretation |  | Дешифрирование по материалам аэрокосмических съемок состава болотных фитоценозов и выявление границ между ними, основанное на характере фотоизображения |  |
| 73. Дешифрирование типа торфяного месторождения Ндп. Типологическое дешифрирование торфяного месторождения D. Typologische Dechiffrierung des Torflagers E. Typological peatland interpretation |  | Дешифрование по материалам аэрокосмических съемок типологии торфяной залежи, основанное на характере растительности |  |
| 74. Зондировочный челнок D. Sondierungskammerbohrer E. Sounding chambered borer |  | Буровой снаряд для зондирования торфяной залежи |  |
| 75. Опробование торфяной залежи D. Probeentnahmen aus dem Torflager E. Sampling of peat deposit |  | Комплекс работ по определению качественной характеристики торфяной залежи |  |
| 76. Поперечник разведочной сети торфяного месторождения Поперечник Ндп. Визирка D. Visierlinie des Torflagererkundungsnetzes E. Peatland survey transit line |  | Линия, проложенная на местности для выполнения разведки торфяного месторождения |  |
| 77. Зондировочная точка D. Sondierungspunkt E. Sounding point |  | Место на поперечнике, в котором осуществляется зондирование торфяной залежи |  |
| 78. Разведочная сеть торфяного месторождения D. Torflagererkundungsnetz E. Peatland survey grid |  | Система поперечников, проложенная на торфяном месторождении |  |
| 79. Магистраль разведочной сети торфяного месторождения Магистраль D. Hauptlinie des Torflagererkundungsnetzes E. Peatland survey base line |  | Линия, проложенная в направлении наибольшего простирания торфяного месторождения и служащая для разбивки поперечников |  |
| 80. Торфоразведочный бур Ндп. Торфяной бур D. Torfbohrer E. Peat borer |  | Бур, применяемый для зондирования и опробования торфяной залежи |  |
| 81. Стратиграфическое бурение торфяного месторождения D. Stratigrafische Torflagerbohren E. Peatland strafigraphic boring |  | Зондирование торфяной залежи с последовательным послойным извлечением проб торфа для глазомерного определения вида торфа, степени разложения и сопутствующих отложений |  |
| 82. Отбор проб торфа D. Torfprobenentnahme E. Sampling of peat |  | Работы, связанные с извлечением проб торфа |  |
| 83. Пункт отбора проб торфа D. Punkt der Probenentnahme E. Sampling point |  | - |  |
| 84. Плотность разведочной сети торфяного месторождения D. Sondierungsnetzdichte E. Sounding, grid density |  | Площадь торфяного месторождения в границах промышленной глубины торфяной залежи, приходящаяся на одну зондировочную точку |  |
| 85. Плотность сети опробования торфяной залежи D. Probenentnahmenetzdichte E. Sampling grid density |  | Площадь торфяного месторождения в границах промышленной глубины торфяной залежи, приходящаяся на один пункт отбора проб торфа |  |
| 86. Пробоотборочный челнок D. Probeentnahmekammerbohrer E. Chambered sampler |  | Буровой снаряд для отбора проб торфа |  |
| 87. Послойная проба торфа D. Torfschichtprobe E. Peat layer sample |  | Проба торфяного сырья, отобранная с установленной глубины торфяной залежи |  |
| 88. Смешанная проба торфа D. Torfmischprobe E. Mixed peat sample |  | Проба торфа, составленная из двух и более послойных проб, отобранных с соседних глубин в одном пункте отбора проб |  |
| 89. Средняя проба торфа D. Durchschnittstorfprobe E. Average peat sample |  | Проба торфа, составленная из послойных проб, отобранных на всю глубину торфяной залежи в одном пункте отбора проб |  |
| 90. Сборная проба торфа D. Zusammengesetzte Torfprobe E. Composite peat sample |  | Проба торфа, составленная из послойных проб, отобранных на нескольких пунктах отбора проб, характеризующих одну и ту же категорию торфяного сырья |  |
| 91. Монолитная проба торфа D. Monolithprobe des Torfes Е. Monolith sample of peat |  | Проба торфа, отобранная с ненарушенной структурой, сохраняемая в условиях, исключающих потерю влаги и нарушение естественной структуры |  |
| 92. Лабораторная проба торфа D. Laboratortorfprobe Е. Laboratory sample of peat |  | Проба торфа, приготовленная для анализа |  |
| 93. Контрольная проба торфа D. Kontrolltorfprobe Е. Check sample of peat |  | Часть лабораторной пробы торфа, оставленная на хранение для контроля |  |
| 94. Аналитическая проба торфа D. Analytische Torfprobe Е. Analytical peat sample |  | Лабораторная проба торфа, измельченная до частиц не более 0,28 мм |  |
| 95. Общетехнический анализ торфа D. Technische Torfanalyse Е. Proximate peat analysis |  | Определение степени разложения, ботанического состава, зольности и влаги торфа |  |
| 96. Агрохимический анализ торфа D. Agrochemische Torfanalyse Е. Agrochemical analysis of peat |  | Определение содержания химических элементов в торфе |  |
| 97. Вариабильность свойств торфа D. Е. Variability index of peat properties |  | Показатель степени разнообразия значений свойств торфа, характеризующийся коэффициентом вариации |  |
| 98. План торфяного месторождения Ндп. Технологический план торфяного месторождения D. Torflagerkarte Е. Peatland base map |  | Графическое изображение торфяного месторождения в установленном масштабе, выполненное условными знаками |  |
| 99. Стратиграфический разрез торфяной залежи D. Durchgehendes Profil des Torflagers Е. Peat deposit profile |  | Графическое изображение строения торфяной залежи по профилю торфяного месторождения или его участку |  |
| 100. Стратиграфическая колонка торфяной залежи D. des Torflagers Е. Stratigraphic column of peat deposit |  | Графическое изображение строения торфяной залежи в каком-либо пункте отбора проб |  |
| 101. Торфяные ресурсы D. Е. Peat resources |  | Торфяные месторождения, находящиеся на рассматриваемой территории, пригодные для использования в народном хозяйстве |  |
| 102. Геолого-экономическая оценка торфяных ресурсов D. der Е. Geological and economic evaluation of peat resources |  | Разработка предложений по использованию запасов торфа в народном хозяйстве и определение получаемой при этом эффективности |  |
| СВОЙСТВА ТОРФА |  |  |  |
| 103. Влага торфа Ндп. Влажность торфа D. Torfwassergehalt Е. Peat moisture content |  | Массовая доля влаги в торфе |  |
| 104. Условная влага торфа Ндп. Условная влажность торфа D. Vereinbarter Torfwassergehalt Е. Standard peat moisture content |  | Условно принятое значение влаги торфа, используемое для подсчетов его запасов, добычи или реализации |  |
| 105. Влагосодержание торфа Ндп. Абсолютная влажность торфа D. Absoluter Torfwassergehalt Е. Absolute peat moisture content |  | Отношение массы воды в торфе, к массе сухого торфа |  |
| 106. Зольность торфа D. Torfaschengehalt Е. Ash content of peat |  | Отношение массы минеральной части торфа, оставшейся после прокаливания, к массе сухого торфа |  |
| 107. Состав золы торфа D. Zusammensetzung der Torfasche Е. Peat ash composition |  | Массовая доля каждого химического соединения в золе торфа. Примечание. В золе торфа преобладают окислы кремния, кальция, железа |  |
| 108. Плавкость золы торфа D. Schmelzbarkeit der Torfasche Е. Fusibility of peat ash |  | Свойство золы торфа подвергаться деформации и разжижению при нагревании до установленной температуры |  |
| 109. Степень разложения торфа D. Torfzersetzungsgrad Е. Peat decomposition degree |  | Содержание в торфе бесструктурной части, включающей гуминовые вещества и мелкие частицы негумифицированных остатков растений |  |
| 110. Пористость торфа D. Е. Porosity of peat |  | Отношение объема пор, занятых водой и воздухом, к общему объему торфа |  |
| 111. Ботанический состав торфа D. Botanische Torfzusammensetzung Е. Botanical composition of peat |  | Количество остатков растений-торфообразователей, слагающих растительное волокно торфа |  |
| 112. Групповой химический состав торфа Ндп. Компонентный состав торфа D. Komponententorfzusammensetzung Е. Group chemical composition of peat |  | Количество битумов, легко гидролизуемых углеводов, гуминовых кислот, фульвокислот, целлюлозы и лигнина, составляющих органическую часть торфа |  |
| 113. Элементный состав торфа Ндп. Элементарный состав торфа D. Elementartorfzusammensetzung Е. Elemental composition of peat |  | Количество углерода, кислорода, азота, водорода и серы, составляющих органическую часть торфа |  |
| 114. Дисперсность торфа D. Е. Dispersity of peat |  | Степень измельчения частиц, составляющих твердую фазу торфа |  |
| 115. Пластичность торфа D. Е. Plasticity of peat |  | Способность торфа деформироваться без разрыва под влиянием определенных нагрузок и сохранять приданную форму при их снятии |  |
| 116. Водопоглощаемость торфа Ндп. Водопоглотительная способность торфа D. des Torfes Е. Water absorption capacity of peat |  | Способность торфа поглощать определенное количество воды |  |
| 117. Влагоемкость торфа Ндп. Водоудерживающая способность торфа D. des Torfes Е. Water retention capacity of peat |  | Способность торфа удерживать определенное количество воды после избыточного увлажнения |  |
| 118. Гигроскопичность торфа D. Е. Peat hygroscopicity |  | Способность торфа поглощать из воздуха пары воды |  |
| 119. Усадка торфа D. Torfschrumpfung Е. Peat shrinkage |  | Уменьшение объема торфа при сушке или уплотнении |  |
| 120. Обменная кислотность торфа D. Е. Exchange acidity of peat |  | Кислотность, определяемая из вытяжки торфа, обработанного хлористым калием |  |
| 121. Гидролитическая кислотность торфа D. Hydrolytische des Torfes Е. Hydrolytic acidity of peat |  | Кислотность, проявляющаяся при обработке торфа раствором гидролитически щелочной соли |  |
| 122. Удельная теплота сгорания торфа по бомбе Ндп. Теплотворная способность торфа по бомбе D. Spezifische nach Kalorimeterbombe Е. Specific heat value of peat by bomb method |  | Высшая теплота сгорания торфа с учетом теплоты образования и растворения в воде серной и азотной кислот |  |
| КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ВИДОВ ТОРФА |  |  |  |
| 123. Торфяное месторождение верхового типа Ндп. Верховой тип торфяного месторождения Верховик D. Е. High-moor peat bog |  | Торфяное месторождение с преобладанием торфяной залежи верхового типа |  |
| 124. Торфяное месторождение переходного типа Ндп. Переходный тип торфяного месторождения Переходник D. Е. Transition-moor peat bog |  | Торфяное месторождение с преобладанием торфяной залежи переходного типа |  |
| 125. Торфяное месторождение низинного типа Ндп. Низинный тип торфяного месторождения Низинник D. Е. Low-moor peat bog |  | Торфяное месторождение с преобладанием торфяной залежи низинного типа |  |
| 126. Тип торфа D. Torftyp Е. Peat type |  | Высшая таксономическая единица классификации видов торфа, отражающая исходные условия торфонакопления по степени минерализации питающих вод |  |
| 127. Подтип торфа D. Torfuntertyp Е. Peat subtype |  | Таксономическая единица классификации видов торфа, отражающая соотношение основных растений-торфообразователей по их требованию к обильности водного питания. Примечание. В каждом типе торфа различают три подтипа: лесной, в ботаническом составе которого древесных остатков от 40 до 100%; лесо-топяной - от 15 до 35%; топяной - не более 10% |  |
| 128. Группа торфа D. Torfgruppe Е. Peat group |  | Таксономическая единица классификации видов торфа, выделяемая на основании соотношения в торфе остатков отдельных групп растений-торфообразователей. Примечание. В каждом типе торфа различают 6 групп: древесная - в ботаническом составе которой древесных остатков от 40 до 100%; древесно-травяная - древесных остатков от 15 до 35%, травянистых от 35 до 85%; древесно-моховая - древесных остатков от 15 до 35%, моховых от 35 до 65%; травяная - древесных остатков не более 10%, травянистых от 65 до 100%; травяно-моховая - древесных остатков не более 10%, травянистых - от 35 до 65%, моховых от 35 до 65%; моховая - древесных остатков не более 10%; моховых от 70 до 100% |  |
| 129. Вид торфа D. Torfart Е. Peat species |  | Низшая таксономическая единица классификации торфа, характеризующаяся постоянным сочетанием преобладающих остатков отдельных видов растений-торфообразователей, отражающих исходные растительные ассоциации |  |
| 130. Верховой торф Ндп. Верховой тип торфа Торф верхового типа D. Hochmoortorf Е. High-moor peat |  | Торф, образовавшийся из растительности олиготрофного типа, в ботаническом составе которого не более 10% остатков растительности евтрофного типа |  |
| 131. Сосновый верховой торф D. Kiefern-Hochmoortorf Е. High-moor pine peat |  | Верховой торф древесной группы, в ботаническом составе которого от 40 до 100% остатков сосны и кустарников |  |
| 132. Сосново-пушицевый торф D. Kiefern-Wollgrastorf Е. Pine-Eriophorum peat |  | Верховой торф древесно-травяной группы, в ботаническом составе которого от 35 до 85% остатков пушицы и от 15 до 35% сосны |  |
| 133. Сосново-сфагновый торф D. Kiefern-Sphagnumtorf Е. Pine-Sphagnum peat |  | Верховой торф древесно-моховой группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков сфагновых мхов и от 15 до 35% сосны |  |
| 134. Пушицевый верховой торф D. Wollgrastorf Е. High-moor Eriophorum peat |  | Верховой торф травяной группы, в ботаническом составе которого от 40 до 100% остатков пушицы, не более 35% сфагновых мхов и не более 15% сосны |  |
| 135. Шейхцериевый верховой торф D. Scheuchzeria-Hochmoortorf Е. High-moor Scheuchzeria peat |  | Верховой торф травяной группы, в ботаническом составе которого от 40 до 100% остатков шейхцерии, не более 35% сфагновых мочажинных мхов и не более 15% сосны |  |
| 136. Пушицево-сфагновый верховой торф D. Wollgras-Sphagnum-Hochmoortorf Е. High-moor Eriophorum-Sphagnum peat |  | Верховой торф травяно-моховой группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков травянистых с преобладанием пушицы, от 35 до 65% сфагновых мхов и не более 15% сосны |  |
| 137. Шейхцериево-сфагновый верховой торф D. Scheuchzeria-Sphagnum-Hochmoortorf Е. High-moor Scheuchzeria-Sphagnum peat |  | Верховой торф травяно-моховой группы в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков травянистых с преобладанием шейхцерии, от 35 до 65% сфагновых мхов и не более 15% сосны |  |
| 138. Магелланикум-торф Ндп. Медиум-торф D. Sphagnum-Magellanicumtorf Е. Sphagnum magellanicum peat |  | Верховой торф моховой группы, в ботаническом составе которого от 70 до 100% остатков сфагновых мхов с преобладанием сфагнум-магелланикум и не более 10% мочажинных мхов |  |
| 139. Фускум-торф D. Sphagnum-Fuscumtorf Е. Sphagnum fuscum peat |  | Верховой торф моховой группы, в ботаническом составе которого от 70 до 100% остатков сфагновых мхов с преобладанием сфагнум-фускум и не более 10% мочажинных мхов |  |
| 140. Комплексный верховой торф D. Komplex-Hochmoortorf Е. Complex high-moor peat |  | Верховой торф моховой группы, в ботаническом составе которого от 70 до 100% остатков сфагновых мхов, из которых более 15% мочажинных сфагновых мхов вместе с остатками мочажинных травянистых растений |  |
| 141. Сфагновый мочажинный торф D. Sphagnum-Schlenkentorf Е. Bog-depression Sphagnum peat |  | Верховой торф моховой группы, в ботаническом составе которого от 70 до 100% остатков сфагновых мхов, из которых более 50% мочажинных сфагновых мхов вместе с остатками мочажинных травянистых растений |  |
| 142. Переходный торф Ндп. Переходный тип торфа Торф переходного типа D. Е. Transition-moor peat |  | Торф, образовавшийся из растительности олиготрофного и евтрофного типов, в ботаническом составе которого более 10% остатков растительности этих типов |  |
| 143. Древесный переходный торф D. Е. Arboreal transition-moor peat |  | Переходный торф древесной группы, в ботаническом составе которого от 40 до 85% остатков березы и сосны |  |
| 144. Древесно-осоковый переходный торф D. Е. Transition-moor wood-sedge peat |  | Переходный торф древесно-травяной группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков осок и от 15 до 35% древесины |  |
| 145. Древесно-сфагновый переходный торф D. Е. Transition-moor wood-Sphagnum peat |  | Переходный торф древесно-моховой группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков сфагновых мхов и от 15 до 35% древесины |  |
| 146. Осоковый переходный торф D. Е. Transition-moor sedge peat |  | Переходный торф травяной группы, в ботаническом составе которого более 65% остатков осок, не более 30% мхов и не более 15% древесины |  |
| 147. Шейхцериевый переходный торф D. Е. Transition-moor Scheuchzeria peat |  | Переходный торф травяной группы, в ботаническом составе которого более 65% остатков шейхцерии с примесью осок, не более 30% мхов и не более 15% древесины |  |
| 148. Осоково-сфагновый переходный торф D. Е. Transition-moor sedge-Sphagnum peat |  | Переходный торф травяно-моховой группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков сфагновых мхов, не более 30% осок с примесью шейхцерии и не более 15% древесины |  |
| 149. Гипновый переходный торф D. Е. Transition-moor Hypnum peat |  | Переходный торф моховой группы, в ботаническом составе которого от 70 до 100% остатков мхов, из которых более 30% гипновых и не более 15% древесины |  |
| 150. Сфагновый переходный торф D. Е. Transition-moor Sphagnum peat |  | Переходный торф моховой группы, в ботаническом составе которого от 70 до 100% остатков мхов, из которых более 30% сфагновых и не более 15% древесины |  |
| 151. Низинный торф Ндп. Низинный тип торфа Торф низинного типа D. Niedermoortorf Е. Low-moor peat |  | Торф, образовавшийся из растительности евтрофного типа, в ботаническом составе которого не более 10% остатков растительности олиготрофного типа |  |
| 152. Ольховый торф D. Erlentorf Е. Alder peat |  | Низинный торф древесной группы, в ботаническом составе которого от 40 до 100% остатков древесины, среди которых преобладают остатки коры и древесины ольхи |  |
| 153. Сосновый низинный торф D. Kiefern-Niedermoortorf Е. Low-moor pine peat |  | Низинный торф древесной группы, в ботаническом составе которого от 40 до 100% остатков древесины, среди которых преобладают остатки древесины сосны |  |
| 154. Ивовый торф D. Weidentorf Е. Willow peat |  | Низинный торф древесной группы, в ботаническом составе которого от 40 до 100% остатков древесины, среди которых преобладают остатки коры и древесины ивы |  |
| 155. Березовый торф D. Birkentorf Е. Birch peat |  | Низинный торф древесной группы, в ботаническом составе которого от 40 до 100% остатков древесины, среди которых преобладают остатки коры и древесины березы |  |
| 156. Еловый торф D. Fichtentorf Е. Spruce peat |  | Низинный торф древесной группы, в ботаническом составе которого от 40 до 100% остатков древесины, среди которых преобладают остатки коры и древесины ели |  |
| 157. Древесно-осоковый низинный торф D. Wald-Seggen-Niedermoortorf Е. Low-moor wood-sedge peat |  | Низинный торф древесно-травяной группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков травянистых, из которых осок более 35%, и от 15 до 35% древесины |  |
| 158. Древесно-тростниковый торф D. Wald-Schilftorf Е. Wood-reed peat |  | Низинный торф древесно-травяной группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков травянистых, из которых более 35% остатков тростника, и от 15 до 35% древесины |  |
| 159. Древесно-гипновый торф D. WaId-Hypnumtorf Е. Wood-Hypnum peat |  | Низинный торф древесно-моховой группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков мхов, из которых более 35% гипновых, и от 15 до 35% древесины |  |
| 160. Древесно-сфагновый низинный торф D. Wald-Sphagnum-Niedermoortorf Е. Low-moor wood-Sphagnum peat |  | Низинный торф древесно-моховой группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков мхов, среди которых более 35% сфагновых, и от 15 до 35% древесины |  |
| 161. Хвощевый торф D. Schachtelhalmtorf Е. Equisetum peat |  | Низинный торф травяной группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков травянистых, среди которых более 35% хвоща, и не более 15% древесины |  |
| 162. Тростниковый торф D. Schilftorf Е. Reed peat |  | Низинный торф травяной группы, в ботаническом составе которого от 35 до 65% остатков травянистых, среди которых более 35% тростника, и не более 15% древесины |  |
| 163. Тростниково-осоковый торф D. Schilf-Seggentorf Е. Reed-sedge peat |  | Низинный торф травяной группы, в ботаническом составе которого среди остатков травянистых преобладают осока и тростник, не более 35% мхов и не более 15% древесины |  |
| 164. Вахтовый торф D. Fieberkleetorf Е. Menyanthes peat |  | Низинный торф травяной группы, в ботаническом составе которого среди остатков травянистых преобладает вахта, не более 35% мхов и не более 15% древесины |  |
| 165. Осоковый низинный торф D. Seggen-Niedermoortorf Е. Low-moor sedge peat |  | Низинный торф травяной группы, в ботаническом составе которого среди остатков травянистых преобладают осоки, не более 35% мхов и не более 15% древесины |  |
| 166. Шейхцериевый низинный торф D. Scheuchzeria-Niedermoortorf Е. Low-moor Scheuchzeria peat |  | Низинный торф травяной группы, в ботаническом составе которого среди остатков травянистых преобладает шейхцерия, не более 35% мхов и не более 15% древесины |  |
| 167. Осоково-гипновый торф D. Seggen-Hypnum-Niedermoortorf Е. Sedge-Hypnum peat |  | Низинный торф травяно-моховой группы, в ботаническом составе которого от 40 до 65% остатков гипновых мхов, от 40 до 65% осок и не более 15% древесины |  |
| 168. Осоково-сфагновый низинный торф D. Seggen-Sphagnum-Niedermoortorf Е. Low-moor sedge-Sphagnum peat |  | Низинный торф травяно-моховой группы, в ботаническом составе которого от 40 до 65% остатков сфагновых мхов, от 40 до 65% осок и не более 15% древесины |  |
| 169. Гипновый низинный торф D. Hypnum-Niedermoortorf Е. Low-moor Hypnum peat |  | Низинный торф моховой группы, в ботаническом составе которого от 70 до 100% остатков мхов, среди которых преобладают гипновые и не более 15% древесины |  |
| 170. Сфагновый низинный торф D. Sphagnum-Niedermoortorf Е. Low-moor Sphagnum peat |  | Низинный торф моховой группы, в ботаническом составе которого от 70 до 100% остатков мхов, среди которых преобладают сфагновые, и не более 15% древесины |  |
| 171. Тип торфяной залежи Ндп. Тип залежи торфа D. Тур des Torflagers Е. Peat deposit type |  | Высшая таксономическая единица стратиграфической классификации торфяной залежи, отражающая условия водноминерального питания в период торфонакопления |  |
| 172. Вид торфяной залежи Ндп. Вид залежи торфа D. Art des Torflagers Е. Peat deposit variety |  | Низшая таксономическая единица стратиграфической классификации торфяной залежи, основанная на различном сочетании видов торфа от поверхности до минерального грунта или подстилающих отложений |  |
| 173. Торфяная залежь верхового типа Ндп. Верховой тип залежи торфа Залежь торфа верхового типа D. Hochmoortorflager Е. High-moor peat deposit |  | Торфяная залежь, сложенная видами верхового торфа полностью или не менее половины общей толщины пласта |  |
| 174. Торфяная залежь смешанного типа Ндп. Смешанный тип залежи торфа Залежь торфа смешанного типа D. Torflager von Mischtyp Е. Mixed-type peat deposit |  | Торфяная залежь, сложенная низинным или переходным торфом, прикрытая верховым торфом, толщина которого более 0,5 м, но не превышает половины общей толщины пласта |  |
| 175. Торфяная залежь переходного типа Ндп. Переходный тип залежи торфа Залежь торфа переходного типа D. Е. Transition-type peat deposit |  | Торфяная залежь, сложенная полностью или более чем наполовину переходным торфом, причем слой верхового торфа составляет не более 0,5 м |  |
| 176. Торфяная залежь низинного типа Ндп. Низинный тип залежи торфа Залежь торфа низинного типа D. Niedermoortorflager Е. Low-moor peat deposit |  | Торфяная залежь, сложенная полностью или более чем наполовину низинным торфом, причем слой верхового торфа составляет не более 0,5 м. Примечание. Торфяная залежь низинного типа может быть перекрыта переходным торфом, но не более, чем наполовину общей толщины пласта |  |
| ЗАПАСЫ ТОРФА |  |  |  |
| 177. Категория изученности запасов торфа D. Kategorie der Е. Peat resource survey category | Таксономическая единица классификации запасов твердых полезных ископаемых, отражающая степень разведанности запасов торфа |  |  |
| 178. Прогнозные запасы торфа D. Prognostische Е. Prognosticated peat reserves | Запасы торфа, выявленные при поисках торфяных месторождений или по картографическим материалам и статистическом учете |  |  |
| 179. Балансовые запасы торфа D. Е. Exploitable peat reserves | Запасы торфа, удовлетворяющие кондициям, установленным для подсчета запасов торфа в залежи, и использование которых является экономически целесообразным и допустимым по природоохранным условиям |  |  |
| 180. Промышленные запасы торфа Ндп. Полезные запасы торфа D. industrielle Abtorfung Е. Commercial peat reserves | Часть балансовых запасов торфа, подлежащих разработке |  |  |
| 181. Забалансовые запасы торфа D. Е. Unexploitable peat reserves | Запасы торфа, не удовлетворяющие кондициям, установленным для подсчета запасов торфа в залежи, а также запасы, использование которых экономически нецелесообразно или недопустимо по природоохранным условиям |  |  |
| 182. Общие геологические запасы торфа D. Geologische Е. Total geological peat resources | Разведанные и прогнозные запасы торфа на рассматриваемой территории |  |  |
| 183. Извлекаемые запасы торфа D. Е. Extractable peat reserves | Запасы торфа, которые извлекаются при разработке торфяного месторождения |  |  |
| 184. Коэффициент извлечения запасов торфа D. Gewinnungskoeffizient der Е. Peat reserve extractability factor | Отношение извлекаемых запасов торфа к общим геологическим запасам торфа на торфяном месторождении |  |  |
| 185. Придонный слой торфяной залежи Ндп. Сельскохозяйственный слой торфа D. Unterste Resttorfschicht Е. Basal peat layer | Торф, оставляемый после разработки торфяного месторождения с целью последующего использования выработанной площади торфяного месторождения в народном хозяйстве |  |  |
| 186. Потери торфяной залежи D. Е. Peat resource losses | Часть балансовых запасов торфа, которая не используется во время разработки торфяного месторождения |  |  |
| ПОДГОТОВКА ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ |  |  |  |
| 187. Подготовка торфяного месторождения D. Torflagervorbereitung Е. Peat bog preparation | Комплекс мероприятий, необходимых для создания условий разработки торфяного месторождения |  |  |
| 188. Разрабатываемый слой торфяной залежи D. Abbautorfschicht Е. Working peat layer | Верхний слой торфяной залежи, подготовленный для добычи торфа |  |  |
| 189. Прирезка торфяной залежи D. Zuschlag der neuen Е. Accretion of peat production area | Ввод в эксплуатацию дополнительной подготовленной производственной площади торфяного предприятия |  |  |
| 190. Глубокое фрезерование торфяной залежи D. des Torflagers Е. Deep milling of peat deposit | Фрезерование торфяной залежи вместе с древесными включениями с целью подготовки производственной площади торфяного предприятия |  |  |
| 191. Коэффициент корчевания торфяной залежи D. Koeffizient der Torflagerrodung Е. Peat timber grubbing efficiency factor | Отношение массы древесных остатков, извлеченных при корчевании, к общей массе их в разрабатываемом слое торфяной залежи |  |  |
| 192. Коэффициент сепарации древесных включений торфяной залежи D. Koeffizient der Е. Timber separation factor | Отношение массы отсепарированных древесных включений к массе древесных включений в торфе до сепарации |  |  |
| 193. Коэффициент переработки древесных включений торфяной залежи D. Koeffizient der Е. Timber processing factor | Отношение массы древесных включений, переработанных на фракции менее 25 мм, к их массе до переработки |  |  |
| 194. Планировка поверхности торфяной карты D. Planieren der Е. Levelling of peat field surface | Выравнивание неровностей поверхности торфяной карты |  |  |
| 195. Профилирование поверхности торфяной карты D. Profilieren der Е. Cambering of peat field surface | Придание поверхности торфяной карты в поперечном сечении выпуклой формы |  |  |
| ДОБЫЧА ТОРФА |  |  |  |
| 196. Производственная площадь торфяного предприятия D. des Torfbetriebes Е. Peat works production area | Площадь торфяного предприятия, находящаяся в эксплуатации |  |  |
| 197. Торфяная крошка Ндп. Фрезерная крошка D. Е. Fragmented peat | Частицы торфа размером до 60 мм, полученные путем измельчения разрабатываемого слоя торфяной залежи |  |  |
| 198. Фрезерование торфяной залежи D. Е. Milling of peat deposit | Измельчение разрабатываемого слоя торфяной залежи с образованием расстила торфяной крошки |  |  |
| 199. Рыхление поверхности торфяной залежи D. Lockerung der Е. Scarification of peat deposit surface | Поверхностная обработка торфяной залежи на небольшую глубину пассивными орудиями |  |  |
| 200. Фрезерный способ добычи торфа D. Е. Milled-peat production method | Послойное фрезерование торфяной залежи с полевой сушкой и уборкой торфа |  |  |
| 201. Скрепер-бульдозерный способ добычи торфа D. Schrapper-Planierraupe-Torfgewinnung Е. Scraper-bulldozer peat production method | Послойное рыхление поверхности торфяной залежи с образованием расстила торфяной крошки, полевая сушка и уборка |  |  |
| 202. Расстил торфяной крошки (кускового торфа) D. (Sodentorfablage) Е. Milled-peat spread (Sod peat spread) | Слой торфяной крошки (сформованного торфа) на поверхности торфяной карты (поля сушки) |  |  |
| 203. Подфрезерование торфяной залежи D. des Torflagers Е. Surface ripping effect of peat machinery | Захват торфа-сырца рабочими органами машин с разрабатываемого слоя торфяной залежи |  |  |
| 204. Полевая сушка торфа Полевая сушка D. Feldtrocknung des Torfes Е. Field drying of peat | Сушка торфа в естественных условиях под воздействием природных факторов |  |  |
| 205. Ворошение торфяной крошки (кускового торфа) Ндп. Ворошение фрезерного торфа Ворочка торфа D. (Sodentorfwenden) Е. Milled-peat harrowing (Sod peat turning) | Переворачивание или перемешивание в расстиле торфяной крошки (кускового торфа) с целью ускорения полевой сушки торфа |  |  |
| 206. Валок торфа Ндп. Валик торфа D. Kleiner Е. Milled-peat ridge | Торфяная крошка или кусковой торф, собранные в фигуру геометрической формы треугольного сечения |  |  |
| 207. Валкование фрезерного (кускового) торфа D. () Е. Ridging of milled peat (Windrowing of sod peat) | Сбор высушенной торфяной крошки (кускового торфа) в валок с целью продолжения полевой сушки или подготовки к уборке |  |  |
| 208. Выход торфа Ндп. Практический выход торфа Теоретический выход торфа D. Torfernte Е. Peat yield | Масса торфа при условной влаге, полученная из единицы объема торфяной залежи |  |  |
| 209. Навал фрезерного торфа D. Е. Milled-peat heap | Фрезерный торф, насыпанный бункерными уборочными машинами к боковому откосу штабеля |  |  |
| 210. Цикловой сбор торфа Ндп. Практический цикловой сбор торфа D. Zyklustorfernte Е. Peat yield per cycle | Масса торфа при условной влаге, собираемая с единицы производственной площади торфяного предприятия за цикл |  |  |
| 211. Коэффициент циклового сбора торфа D. Zyklustorferntekoeffizient Е. Coefficient of peat yield per cycle | Отношение массы убранного торфа к массе торфа, полученного после фрезерования или рыхления поверхности торфяной залежи |  |  |
| 212. Коэффициент разрыхления торфа D. Koeffizient der Torflockerung Е. Peat scarification factor | Отношение объема измельченного и разрыхленного торфа к его первоначальному объему |  |  |
| 213. Подштабельная полоса торфяного поля D. des Torffeldes Е. Stockpiling site | Часть торфяного поля, на которой размещаются штабеля торфа |  |  |
| 214. Штабель торфа Ндп. Караван торфа D. Torfmiete Е. Milled-peat stockpile (Sod peat stack) | Складочная единица, в которую сложена для хранения торфяная продукция |  |  |
| 215. Штабелирование торфа Ндп. Штабелевание торфа Штабелевка торфа Окараванивание торфа D. Torfmietenbau Е. Stockpiling of peat (Staking of sod peat) | - |  |  |
| 216. Сезонный сбор торфа D. Saisontorfernte Е. Seasonal peat yield | Масса торфа условной влаги, собираемая с единицы производственной площади торфяного предприятия нетто за сезон |  |  |
| 217. Засоренность фрезерного торфа D. Verunreinigungsgrad des Е. Milled-peat impurity factor | Массовая доля посторонних примесей в торфе. Примечание. К посторонним примесям относятся: щепа, куски корневищ, куски торфа низкой степени разложения, торфяного очеса и т.п. |  |  |
| 218. Экскаваторный способ добычи кускового торфа D. Baggertorfverfahren Е. Dredger sod-peat production method | Экскавация торфа из торфяной залежи, его переработка, транспортирование, формование с образованием расстила кускового торфа, полевая сушка и уборка |  |  |
| 219. Фрезформовочный способ добычи кускового торфа D. Sodentorfgewinnung Е. Production of sods from milled peat | Щелевое или послойное фрезерование торфяной залежи с формованием торфа, полевой сушкой и уборкой |  |  |
| 220. Кусковой способ добычи торфяной подстилки D. Stichtorfgewinnung Einstreuzwecke Е. Sod peat production method for litter | Нарезка торфа низкой степени разложения с последующей сушкой и уборкой |  |  |
| 221. Поле сушки кускового торфа Поле сушки D. Sodentorftrockenfeld Е. Sod peat drying field | Площадь, на которой осуществляется укладка и полевая сушка кускового торфа |  |  |
| 222. Развернутая площадь полей сушки торфа D. in der Gewinnungssaison Е. Gross seasonal drying area | Суммарная площадь полей сушки, с которой убирается торф за сезон |  |  |
| 223. Формование торфа D. Torfformen Е. Moulding of peat | Получение торфяной продукции заданной формы и размеров |  |  |
| 224. Массовая доля мелочи в кусковом торфе D. Torfkleingewichtsanteil im Sodentorf Е. Fine traction content in sod peat | Отношение массы мелочи к массе кускового торфа |  |  |
| 225. Коэффициент оборота полей сушки кускового торфа D. Umsatzfaktor der Sodentorftrockenfelder E. Drying area rotation rate | Отношение развернутой площади полей сушки торфа к площади полей сушки |  |  |
| УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ТОРФА |  |  |  |
| 226. Учетный валок торфа D. Kleiner Kontrolltorfhaufen E. Control peat ridge | Валок торфа, выбранный для определения массы и влаги торфа при проведении текущего учета |  |  |
| 227. Текущий учет торфа Ндп. Предварительный учет торфа D. Laufende Torfberechnung E. Current production stocktacking of peat | Определение массы и качества добытого торфа за цикл |  |  |
| 228. Контрольный учет торфа Ндп. Контрольная проверка торфа D. Kontrolltorfberechnung E. Accumulated peat production stock-taking | Периодическое определение массы и качества добытого торфа за сезон |  |  |
| 229. Инвентаризация торфа D. Inventartorfberechnung E. Peat stock inventory | Окончательный учет с целью установления количества и качества торфа при условной влаге, добытого в текущем сезоне и остатков прошлых лет |  |  |
| 230. Изолирование штабеля фрезерного торфа D. E. Peat stockpile protection | Покрытие поверхности штабеля торфа торфяной крошкой или полиэтиленовой пленкой в целях торможения саморазогревания или самовозгорания |  |  |
| 231. Передвижка штабеля торфа D. Torfmieteverschiebung E. Shifting of peat stockpile | Перемещение штабеля торфа в целях торможения саморазогревания |  |  |
| 232. Температурный контроль фрезерного торфа D. Temperaturkontrolle in der E. Stockpile temperature control | Периодическое измерение температуры в штабеле торфа с целью своевременного принятия мер против самовозгорания |  |  |
| ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА |  |  |  |
| 233. Фрезерный торф D. E. Milled peat | Высушенная торфяная крошка, полученная фрезерным способом добычи торфа |  |  |
| 234. Торфяная сушенка D. Trockentorf E. Artificially dried milled peat | Фрезерный торф, прошедший механическую переработку и искусственную сушку |  |  |
| 235. Пылевидный торф D. Staubfeiner Torf E. Dried peat powder | Фрезерный торф с размером частиц до 1 мм, прошедший механическую переработку и искусственную сушку |  |  |
| 236. Кусковой торф D. Sodentorf E. Sod peat | Сформованный торф, полученный экскаваторным и фрезформовочным способами добычи торфа |  |  |
| 237. Топливный торф D. Brenntorf E. Fuel peat | Фрезерный или кусковой торф, предназначенный для сжигания |  |  |
| 238. Торфяная подстилка D. Torfstreu E. Peat litter | Торф низкой степени разложения с высокой влагоемкостью, применяемый в животноводстве и птицеводстве в качестве подстилочного материала |  |  |
| 239. Гранулированный торф D. Granulierter Torf E. Granulated peat | Торф, переработанный и сформованный в гранулы установленных размеров |  |  |
| 240. Торфяной брикет D. Torfbrikett E. Peat briquette | Брикет установленной формы и размеров из высушенного и спрессованного фрезерного торфа |  |  |
| 241. Питательный торфяной брикет D. E. Nutrient peat pellet | Торфяной брикет с введенными питательными элементами для выращивания рассады растений |  |  |
| 242. Питательный торфяной грунт D. E. Peat culture substrate | Торф, нейтрализованный известковыми материалами. Примечание. Различают три типа грунтов: известкованный, теплично-парниковый, биологически активный |  |  |
| 243. Торфяной бертинат D. Torfbertinat E. Peat berthinate | Обезвоженный торф с частично удаленными из него негорючими продуктами разложения при термической переработке |  |  |
| 244. Торфяной горшочек D. Torftopf E. Peat pot | Полый горшочек из торфа и древесной массы с введенными в него питательными элементами для выращивания рассады растений |  |  |
| 245. Торфяная плита Ндп. Торфоплита D. Torfplatte E. Peat board | Плита, установленной формы и размеров, из сформованного и высушенного верхового торфа низкой степени разложения |  |  |
| 246. Теплоизоляционная торфяная плита D. Е. Thermal insulation peat board | Торфяная плита из верхового сфагнового торфа для тепловой изоляции промышленных зданий и сооружений |  |  |
| 247. Подстилочная торфяная плита D. Streutorfplatte Е. Peat litter board | Торфяная плита из торфяной подстилки |  |  |
| 248. Субстратная торфяная плита D. Torfsubstratplatte Е. Substrate peat board | Торфяная плита с введенными питательными элементами для выращивания рассады растений |  |  |
| 249. Торфяной микропарник D. Kleines Torftreibbeet in Е. Bagged peat soil | Нейтрализованный верховой торф низкой степени разложения с добавками минеральных удобрений, упакованный в полиэтиленовый пакет, для выращивания растений в домашних условиях |  |  |
| 250. Торфяная кипа D. Torfballen Е. Peat bale | Фрезерный торф, спрессованный и упакованный в виде объемной фигуры геометрической формы |  |  |
| 251. Торфодерновые ковры D. Torfrollrasen Е. Peat-based swards | Искусственно выращенный травяной дерн на торфяной основе для использования при озеленении |  |  |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

|  | Анализ торфа агрохимический | 96 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ торфа общетехнический | 95 |  |  |
|  | Ассоциация торфяного месторождения растительная | 52 |  |  |
|  | Бертинат торфяной | 243 |  |  |
|  | База сырьевая торфяная | 62 |  |  |
|  | Болото торфяное | 4 |  |  |
|  | Брикет торфяной | 240 |  |  |
|  | Брикет торфяной питательный | 241 |  |  |
|  | Бур торфоразведочный | 80 |  |  |
|  | Бур торфяной | 80 |  |  |
|  | Бурение торфяного месторождения стратиграфическое | 81 |  |  |
|  | Валик торфа | 206 |  |  |
|  | Валок торфа | 206 |  |  |
|  | Валкование кускового торфа | 207 |  |  |
|  | Валкование фрезерного торфа | 207 |  |  |
|  | Валок торфа учетный | 226 |  |  |
|  | Вариабильность свойств торфа | 97 |  |  |
|  | Верховик | 123 |  |  |
|  | Вид залежи торфа | 172 |  |  |
|  | Вид торфа | 129 |  |  |
|  | Вид торфяной залежи | 172 |  |  |
|  | Визирка | 76 |  |  |
|  | Включения в торфяной залежи | 42 |  |  |
|  | Влага торфа | 103 |  |  |
|  | Влага торфа условная | 104 |  |  |
|  | Влагоемкость торфа | 117 |  |  |
|  | Влагосодержание торфа | 105 |  |  |
|  | Влажность торфа | 103 |  |  |
|  | Влажность торфа абсолютная | 105 |  |  |
|  | Влажность торфа условная | 104 |  |  |
|  | Водопоглощаемость торфа | 116 |  |  |
|  | Возраст торфяной залежи | 24 |  |  |
|  | Ворочка торфа | 205 |  |  |
|  | Ворошение кускового торфа | 205 |  |  |
|  | Ворошение торфяной крошки | 205 |  |  |
|  | Ворошение фрезерного торфа | 205 |  |  |
|  | Выход торфа | 208 |  |  |
|  | Выход торфа практический | 208 |  |  |
|  | Выход торфа теоретический | 208 |  |  |
|  | Генезис торфяного месторождения | 25 |  |  |
|  | Гигроскопичность торфа | 118 |  |  |
|  | Горизонт пограничный | 39 |  |  |
|  | Горшочек торфяной | 244 |  |  |
|  | Граница промышленной глубины торфяной залежи | 33 |  |  |
|  | Граница торфяного месторождения нулевая | 26 |  |  |
|  | График добычи торфа цикловой | 19 |  |  |
|  | Грунт торфяной питательный | 242 |  |  |
|  | Группа торфа | 128 |  |  |
|  | Дешифрирование торфяного месторождения геоботаническое | 72 |  |  |
|  | Дешифрирование торфяного месторождения геоморфологическое | 70 |  |  |
|  | Дешифрирование границы торфяного месторождения | 71 |  |  |
|  | Дешифрирование положения торфяного месторождения геоморфологическое | 70 |  |  |
|  | Дешифрирование растительного покрова торфяного месторождения | 72 |  |  |
|  | Дешифрирование типа торфяного месторождения | 73 |  |  |
|  | Дешифрирование торфяного месторождения типологическое | 73 |  |  |
|  | Дисперсность торфа | 114 |  |  |
|  | Доля мелочи в кусковом торфе массовая | 224 |  |  |
|  | Доразведка торфяного месторождения | 69 |  |  |
|  | Заболоченность территории | 29 |  |  |
|  | Залежь торфа | 6 |  |  |
|  | Залежь торфа верхового типа | 173 |  |  |
|  | Залежь торфа низинного типа | 176 |  |  |
|  | Залежь торфа переходного типа | 175 |  |  |
|  | Залежь торфа смешанного типа | 174 |  |  |
|  | Залежь торфяная | 6 |  |  |
|  | Залежь торфяная верхового типа | 173 |  |  |
|  | Залежь торфяная низинного типа | 176 |  |  |
|  | Залежь торфяная переходного типа | 175 |  |  |
|  | Залежь торфяная смешанного типа | 174 |  |  |
|  | Запасы торфа балансовые | 179 |  |  |
|  | Запасы торфа забалансовые | 181 |  |  |
|  | Запасы торфа извлекаемые | 183 |  |  |
|  | Запасы торфа общие геологические | 182 |  |  |
|  | Запасы торфа полезные | 180 |  |  |
|  | Запасы торфа прогнозные | 178 |  |  |
|  | Запасы торфа промышленные | 180 |  |  |
|  | Засоренность фрезерного торфа | 217 |  |  |
|  | Заторфованность территории | 30 |  |  |
|  | Земля заболоченная | 3 |  |  |
|  | Зольность торфа | 106 |  |  |
|  | Изолирование штабеля фрезерного торфа | 230 |  |  |
|  | Инвентаризация торфа | 229 |  |  |
|  | Карта торфяная | 16 |  |  |
|  | Караван торфа | 214 |  |  |
|  | Категория изученности запасов торфа | 177 |  |  |
|  | Категория торфяного сырья | 61 |  |  |
|  | Кипа торфяная | 250 |  |  |
|  | Кислотность торфа гидролитическая | 121 |  |  |
|  | Кислотность торфа обменная | 120 |  |  |
|  | Ковры торфодерновые | 251 |  |  |
|  | Колонка торфяной залежи стратиграфическая | 100 |  |  |
|  | Комплекс растительных ассоциаций торфяного месторождения | 53 |  |  |
|  | Контроль фрезерного торфа температурный | 232 |  |  |
|  | Коэффициент извлечения запасов торфа | 184 |  |  |
|  | Коэффициент использования производственной площади торфяного предприятия | 20 |  |  |
|  | Коэффициент корчевания торфяной залежи | 191 |  |  |
|  | Коэффициент оборота полей сушки кускового торфа | 225 |  |  |
|  | Коэффициент переработки древесных включений торфяной залежи | 193 |  |  |
|  | Коэффициент разрыхления торфа | 212 |  |  |
|  | Коэффициент сепарации древесных включений торфяной залежи | 192 |  |  |
|  | Коэффициент циклового сбора торфа | 211 |  |  |
|  | Крошка торфяная | 197 |  |  |
|  | Крошка фрезерная | 197 |  |  |
|  | Магелланикум-торф | 138 |  |  |
|  | Магистраль | 79 |  |  |
|  | Магистраль разведочной сети торфяного месторождения | 79 |  |  |
|  | Массив торфяной | 5 |  |  |
|  | Медиум-торф | 138 |  |  |
|  | Месторождение торфа | 5 |  |  |
|  | Месторождение торфяное | 5 |  |  |
|  | Месторождение торфяное верхового типа | 123 |  |  |
|  | Месторождение торфяное низинного типа | 125 |  |  |
|  | Месторождение торфяное переходного типа | 124 |  |  |
|  | Микропарник торфяной | 249 |  |  |
|  | Микрорельеф торфяного месторождения | 28 |  |  |
|  | Мощность торфяного предприятия | 10 |  |  |
|  | Навал фрезерного торфа | 209 |  |  |
|  | Насос на торфяной залежи минеральный | 40 |  |  |
|  | Низинник | 125 |  |  |
|  | Обводненность торфяного месторождения | 27 |  |  |
|  | Окараванивание торфа | 215 |  |  |
|  | ОМО | 43 |  |  |
|  | Опробование торфяной залежи | 75 |  |  |
|  | Отбор проб торфа | 82 |  |  |
|  | Отложения в торфяной залежи органо-минеральные | 43 |  |  |
|  | Отложения в торфяной залежи сопутствующие | 44 |  |  |
|  | Охрана торфяных месторождений | 23 |  |  |
|  | Оценка торфяных ресурсов геолого-экономическая | 102 |  |  |
|  | Очес торфяной | 58 |  |  |
|  | Паспортизация торфяной залежи | 14 |  |  |
|  | Пень скрытый | 59 |  |  |
|  | Передвижка штабеля торфа | 231 |  |  |
|  | Переходник | 124 |  |  |
|  | Период затухания добычи торфа | 21 |  |  |
|  | Плавкость золы торфа | 108 |  |  |
|  | План торфяного месторождения | 98 |  |  |
|  | План торфяного месторождения технологический | 98 |  |  |
|  | Планировка поверхности торфяной карты | 194 |  |  |
|  | Пластичность торфа | 115 |  |  |
|  | Плита торфяная | 245 |  |  |
|  | Плита торфяная подстилочная | 247 |  |  |
|  | Плита торфяная субстратная | 248 |  |  |
|  | Плита торфяная теплоизоляционная | 246 |  |  |
|  | Плотность разведочной сети торфяного месторождения | 84 |  |  |
|  | Плотность сети опробования торфяной залежи | 85 |  |  |
|  | Площадка торфяного предприятия технологическая | 17 |  |  |
|  | Площадь полей сушки торфа развернутая | 222 |  |  |
|  | Площадь торфяного месторождения выработанная | 22 |  |  |
|  | Площадь торфяного предприятия производственная | 196 |  |  |
|  | Пнистость торфяной залежи | 46 |  |  |
|  | Подготовка торфяного месторождения | 187 |  |  |
|  | Подстилка торфяная | 238 |  |  |
|  | Подтип торфа | 127 |  |  |
|  | Подфрезерование торфяной залежи | 203 |  |  |
|  | Поиски торфяных месторождений | 64 |  |  |
|  | Покров торфяного месторождения растительный | 51 |  |  |
|  | Поле сушки | 221 |  |  |
|  | Поле сушки кускового торфа | 221 |  |  |
|  | Поле торфяное | 15 |  |  |
|  | Полоса необрабатываемая | 18 |  |  |
|  | Полоса торфяного поля подштабельная | 213 |  |  |
|  | Полоса торфяной карты приканальная | 18 |  |  |
|  | Поперечник | 76 |  |  |
|  | Поперечник разведочной сети торфяного месторождения | 76 |  |  |
|  | Пористость торфа | 110 |  |  |
|  | Потери торфяной залежи | 186 |  |  |
|  | Предприятие торфяное | 9 |  |  |
|  | Прирезка торфяной залежи | 189 |  |  |
|  | Проба торфа аналитическая | 94 |  |  |
|  | Проба торфа контрольная | 93 |  |  |
|  | Проба торфа лабораторная | 92 |  |  |
|  | Проба торфа монолитная | 91 |  |  |
|  | Проба торфа послойная | 87 |  |  |
|  | Проба торфа сборная | 90 |  |  |
|  | Проба торфа смешанная | 88 |  |  |
|  | Проба торфа средняя | 89 |  |  |
|  | Проверка торфа контрольная | 228 |  |  |
|  | Программа торфяного предприятия производственная | 11 |  |  |
|  | Промышленность торфяная | 8 |  |  |
|  | Прослойка в торфяной залежи минеральная | 41 |  |  |
|  | Профилирование поверхности торфяной карты | 195 |  |  |
|  | Пункт отбора проб торфа | 83 |  |  |
|  | Работы геологоразведочные | 63 |  |  |
|  | Работы на торф геологоразведочные | 63 |  |  |
|  | Работы на торф поисково-оценочные | 65 |  |  |
|  | Работы торфоразведочные | 63 |  |  |
|  | Разведка торфяного месторождения дополнительная | 69 |  |  |
|  | Разведка маршрутная | 65 |  |  |
|  | Разведка рекогносцировочная | 67 |  |  |
|  | Разведка торфяного месторождения | 66 |  |  |
|  | Разведка торфяного месторождения детальная | 68 |  |  |
|  | Разведка торфяного месторождения предварительная | 67 |  |  |
|  | Разработка торфяного месторождения | 7 |  |  |
|  | Разработка торфяная | 9 |  |  |
|  | Разрез торфяной залежи стратиграфический | 99 |  |  |
|  | Расстил кускового торфа | 202 |  |  |
|  | Расстил торфяной крошки | 202 |  |  |
|  | Растения-торфообразователи | 57 |  |  |
|  | Растительность евтрофного типа | 54 |  |  |
|  | Растительность мезотрофного типа | 55 |  |  |
|  | Растительность олиготрофного типа | 56 |  |  |
|  | Ресурсы торфяные | 101 |  |  |
|  | Рыхление поверхности торфяной залежи | 199 |  |  |
|  | Сбор торфа сезонный | 216 |  |  |
|  | Сбор торфа цикловой | 210 |  |  |
|  | Сбор торфа цикловой практический | 210 |  |  |
|  | Сеть торфяного месторождения разведочная | 78 |  |  |
|  | Слой торфа генетический | 35 |  |  |
|  | Слой торфяной залежи придонный | 185 |  |  |
|  | Слой торфа сельскохозяйственный | 185 |  |  |
|  | Слой торфогенный | 34 |  |  |
|  | Слой торфяной залежи разрабатываемый | 188 |  |  |
|  | Состав золы торфа | 107 |  |  |
|  | Состав торфа ботанический | 111 |  |  |
|  | Состав торфа химический групповой | 112 |  |  |
|  | Состав торфа компонентный | 112 |  |  |
|  | Состав торфа элементный | 113 |  |  |
|  | Состав торфа элементарный | 113 |  |  |
|  | Способ добычи кускового торфа экскаваторный | 218 |  |  |
|  | Способ добычи кускового торфа фрезформовочный | 219 |  |  |
|  | Способ добычи торфа фрезерный | 200 |  |  |
|  | Способ добычи торфа скрепер-бульдозерный | 201 |  |  |
|  | Способ добычи торфяной подстилки кусковой | 220 |  |  |
|  | Способность торфа водопоглотительная | 116 |  |  |
|  | Способность торфа водоудерживающая | 117 |  |  |
|  | Способность торфа теплотворная | 122 |  |  |
|  | Степень разложения торфа | 109 |  |  |
|  | Стратиграфия торфяной залежи | 36 |  |  |
|  | Суходол внешний | 31 |  |  |
|  | Суходол внутренний | 32 |  |  |
|  | Сушенка торфяная | 234 |  |  |
|  | Сушка полевая | 204 |  |  |
|  | Сушка торфа полевая | 204 |  |  |
|  | Сырье торфяное | 60 |  |  |
|  | Теплота сгорания торфа по бомбе удельная | 122 |  |  |
|  | Тип залежи торфа | 171 |  |  |
|  | Тип залежи торфа верховой | 173 |  |  |
|  | Тип залежи торфа низинный | 176 |  |  |
|  | Тип залежи торфа переходный | 175 |  |  |
|  | Тип залежи торфа смешанный | 174 |  |  |
|  | Тип торфа | 126 |  |  |
|  | Тип торфа верховой | 130 |  |  |
|  | Тип торфа низинный | 151 |  |  |
|  | Тип торфа переходный | 142 |  |  |
|  | Тип торфяного месторождения верховой | 123 |  |  |
|  | Тип торфяного месторождения низинный | 125 |  |  |
|  | Тип торфяного месторождения переходный | 124 |  |  |
|  | Тип торфяной залежи | 171 |  |  |
|  | Торф | 1 |  |  |
|  | Торф абсолютно сухой | 13 |  |  |
|  | Торф березовый | 155 |  |  |
|  | Торф вахтовый | 164 |  |  |
|  | Торф верхового типа | 130 |  |  |
|  | Торф верховой | 130 |  |  |
|  | Торф верховой комплексный | 140 |  |  |
|  | Торф верховой пушицево-сфагновый | 136 |  |  |
|  | Торф верховой пушицевый | 134 |  |  |
|  | Торф верховой сосновый | 131 |  |  |
|  | Торф верховой шейхцериево-сфагновый | 137 |  |  |
|  | Торф верховой шейхцериевый | 135 |  |  |
|  | Торф вивианитовый | 47 |  |  |
|  | Торф воздушно-сухой | 12 |  |  |
|  | Торф гранулированный | 239 |  |  |
|  | Торф древесно-гипновый | 159 |  |  |
|  | Торф древесно-тростниковый | 158 |  |  |
|  | Торф еловый | 156 |  |  |
|  | Торф ивовый | 154 |  |  |
|  | Торф кусковой | 236 |  |  |
|  | Торф межледниковый | 49 |  |  |
|  | Торф мочажинный сфагновый | 141 |  |  |
|  | Торф низинного типа | 151 |  |  |
|  | Торф низинный | 151 |  |  |
|  | Торф низинный гипновый | 169 |  |  |
|  | Торф низинный древесно-осоковый | 157 |  |  |
|  | Торф низинный древесно-сфагновый | 160 |  |  |
|  | Торф низинный осоково-сфагновый | 168 |  |  |
|  | Торф низинный осоковый | 165 |  |  |
|  | Торф низинный сосновый | 153 |  |  |
|  | Торф низинный сфагновый | 170 |  |  |
|  | Торф низинный шейхцериевый | 166 |  |  |
|  | Торф ольховый | 152 |  |  |
|  | Торф осоково-гипновый | 167 |  |  |
|  | Торф переходного типа | 142 |  |  |
|  | Торф переходный | 142 |  |  |
|  | Торф переходный гипновый | 149 |  |  |
|  | Торф переходный древесно-осоковый | 144 |  |  |
|  | Торф переходный древесно-сфагновый | 145 |  |  |
|  | Торф переходный древесный | 143 |  |  |
|  | Торф переходный осоково-сфагновый | 148 |  |  |
|  | Торф переходный осоковый | 146 |  |  |
|  | Торф переходный сфагновый | 150 |  |  |
|  | Торф переходный шейхцериевый | 147 |  |  |
|  | Торф погребенный | 45 |  |  |
|  | Торф пылевидный | 235 |  |  |
|  | Торф сосново-пушицевый | 132 |  |  |
|  | Торф сосново-сфагновый | 133 |  |  |
|  | Торф сухой | 13 |  |  |
|  | Торф-сырец | 2 |  |  |
|  | Торф топливный | 237 |  |  |
|  | Торф тростниково-осоковый | 163 |  |  |
|  | Торф тростниковый | 162 |  |  |
|  | Торф фрезерный | 233 |  |  |
|  | Торф хвощевый | 161 |  |  |
|  | Торфовивианит | 48 |  |  |
|  | Торфоплита | 245 |  |  |
|  | Торфопредприятие | 9 |  |  |
|  | Торфоразработка | 9 |  |  |
|  | Торфяник | 5 |  |  |
|  | Точка зондировочная | 77 |  |  |
|  | Усадка торфа | 119 |  |  |
|  | Участок стратиграфический | 38 |  |  |
|  | Участок типовой | 37 |  |  |
|  | Участок торфяного месторождения стратиграфический | 38 |  |  |
|  | Участок торфяного месторождения типовой | 37 |  |  |
|  | Учет торфа контрольный | 228 |  |  |
|  | Учет торфа предварительный | 227 |  |  |
|  | Учет торфа текущий | 227 |  |  |
|  | Фитоценоз болотный | 50 |  |  |
|  | Формование торфа | 223 |  |  |
|  | Фрезерование торфяной залежи | 198 |  |  |
|  | Фрезерование торфяной залежи глубокое | 190 |  |  |
|  | Фускум-торф | 139 |  |  |
|  | Челнок зондировочный | 74 |  |  |
|  | Челнок пробоотборочный | 86 |  |  |
|  | Штабелевание торфа | 215 |  |  |
|  | Штабелевка торфа | 215 |  |  |
|  | Штабелирование торфа | 215 |  |  |
|  | Штабель торфа | 214 |  |  |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Abbautorfschicht | 188 |
| --- | --- |
|  | 179 |
| Abgebaute | 22 |
| Abklingzeit der Torfgewinnung | 21 |
| Absoluter Torfwassergehalt | 105 |
| Agrochemische Torfanalyse | 96 |
| Analytische Torfprobe | 94 |
| Angrenzende | 31 |
| des Torfbetriebes | 17 |
| Art des Torflagers | 172 |
| Ausnutzungsfaktor der | 20 |
| des Torfes | 120 |
| Baggertorfverfahren | 218 |
| Basistorf | 45 |
| Begleitablagerungen | 44 |
| Birkentorf | 155 |
| Blauerztorf | 47 |
| Botanische Torfzusammensetzung | 111 |
| Brenntorf | 237 |
|  | 197 |
| Dechiffrierung der geomorphologischen Lage des Torflagers | 70 |
| Dechiffrierung der Torflagergrenze | 71 |
| Dechiffrierung der Torflagerpflanzendecke | 72 |
| Durchgehendes Profil des Torflagers | 99 |
| Durchschnittstorfprobe | 89 |
| Eingehende Torflagererkundung | 68 |
| Einheitliche Torffelder des Torflagers | 37 |
| im Torflager | 42 |
| Elementartorfzusammensetzung | 113 |
| Erlentorf | 152 |
| Eutrophe Vegetation | 54 |
| Feldtrocknung des Torfes | 204 |
| Fichtentorf | 156 |
| Fieberkleetorf | 164 |
|  | 233 |
| (Sodentorfablage) | 202 |
| () | 207 |
|  | 230 |
|  | 209 |
|  | 200 |
| (Sodentorfwenden) | 205 |
| Genesis der | 25 |
| Genetische Torfschicht | 35 |
| Geologische | 182 |
| Geologische Torferkundungsarbeiten | 63 |
| der | 102 |
| Gewinnungskoeffizient der | 184 |
|  | 183 |
| Grabenrandstreifen | 18 |
| Granulierter Torf | 239 |
| Grenze der Betriebsabbautiefe des Torflagers | 33 |
| Grenzhorizont | 39 |
| bescheinigung des Torflagers | 14 |
| Hauptlinie des Torflagererkundungsnetzes | 79 |
| Hochmoortorf | 130 |
| Hochmoortorflager | 173 |
|  | 123 |
| Hydrolytische des Torfes | 121 |
| Hypnum-Niedermoortorf | 169 |
| Hypnum- | 149 |
| Interglazialer Torf | 49 |
| Inventartorfberechnung | 229 |
| Kategorie der | 177 |
| Kategorie des Torfrohstoffes | 61 |
| Kiefern-Hochmoortorf | 131 |
| Kiefern-Niedermoortorf | 153 |
| Kiefern-Sphagnumtorf | 133 |
| Kiefern-Wollgrastorf | 132 |
| Kleiner | 206 |
| Kleiner Kontrolltorfhaufen | 226 |
| Kleines Torftreibbeet in | 249 |
| Koeffizient der | 192 |
| Koeffizient der | 193 |
| Koeffizient der Torflagerrodung | 191 |
| Koeffizient der Torflockerung | 212 |
| Komplex-Hochmoortorf | 140 |
| Komponententorfzusammensetzung | 112 |
| Kontrolltorfberechnung | 228 |
| Kontrolltorfprobe | 93 |
| Laboratortorfprobe | 92 |
| Laufende Torfberechnung | 227 |
| des Torfbetriebes | 10 |
| Lockerung der | 199 |
| Lufttrockener Torf | 12 |
| Mesotrophe Vegetation | 55 |
| des Torffeldes | 213 |
| Mineralanschwemmung im Torflager | 40 |
| Mineralbodeninsel im Torflager | 32 |
| Mineralzwischenlager im Torflager | 41 |
| des Torflagers | 203 |
| Monolithprobe des Torfes | 91 |
| Moorboden | 3 |
| Moorphytocoenose | 50 |
|  | 241 |
|  | 242 |
| Niedermoortorf | 151 |
| Niedermoortorflager | 176 |
|  | 125 |
| Nullgrenze der | 26 |
| Obere Moosschicht | 58 |
| Oligotrophe Vegetation | 56 |
| Organisch-mineralische Ablagerungen | 43 |
| Pflanzenassoziation des Torflagers | 52 |
| Pflanzenassoziationskomplex des Torflagers | 53 |
| Pflanzendecke des Torflagers | 51 |
| Planieren der | 194 |
| Probeentnahmekammerbohrer | 86 |
| Probeentnahmen aus dem Torflager | 75 |
| Probenentnahmenetzdichte | 85 |
| des Torfbetriebes | 196 |
| Produktionsplan des Torfbetriebes | 11 |
| Profilieren der | 195 |
| des Torflagers | 100 |
| Prognostische | 178 |
| Punkt der Probenentnahme | 83 |
| Rohtorf | 2 |
| Rohtorfbasis | 62 |
| Saisontorfernte | 216 |
| Schachtelhalmtorf | 161 |
| Scheuchzeria-Hochmoortorf | 135 |
| Scheuchzeria-Niedermoortorf | 166 |
| Scheuchzeria-Sphagnum-Hochmoortorf | 137 |
| Scheuchzeria- | 147 |
| Schilf-Seggentorf | 163 |
| Schilftorf | 162 |
| Schmelzbarkeit der Torfasche | 108 |
| Schrapper-Planierraupe-Torfgewinnung | 201 |
| Seggen-Hypnum-Niedermoortorf | 167 |
| Seggen-Niedermoortorf | 165 |
| Seggen-Sphagnum-Niedermoortorf | 168 |
| Seggen-Sphagnum- | 148 |
| Seggen- | 146 |
| Sodentorf | 236 |
| Sodentorfgewinnung | 219 |
| Sodentorftrockenfeld | 221 |
| Sondierungskammerbohrer | 74 |
| Sondierungsnetzdichte | 84 |
| Sondierungspunkt | 77 |
| Spezifische nach Kalorimeterbombe | 122 |
| Sphagnum-Fuscumtorf | 139 |
| Sphagnum-MagelIanicumtorf | 138 |
| Sphagnum-Niedermoortorf | 170 |
| Sphagnum-Schlenkentorf | 141 |
| Sphagnum- | 150 |
| Staubfeiner Torf | 235 |
| Stichtorfgewinnung Einstreuzwecke | 220 |
| Stratigraphie des Torflagers | 36 |
| Stratigraphisches Torflagerbohren | 81 |
| Stratigraphische Torflagerfelder | 38 |
| Streutorfplatte | 247 |
| Technische Torfanalyse | 95 |
| Temperaturkontrolle in der | 232 |
| des Torflagers | 190 |
| Torf | 1 |
| Torfabbaufeld | 16 |
| Torfart | 129 |
| Torfaschengehalt | 106 |
| Torfaufsuchungs- und | 65 |
| Torfballen | 250 |
| Torfbertinat | 243 |
| Torfbetrieb | 9 |
| Torfbildende Pflanzen | 57 |
| Torfblauerz | 48 |
| Torfbohrer | 80 |
| Torfbrikett | 240 |
|  | 114 |
|  | 97 |
| Torfernte | 208 |
| Torffeld | 15 |
| Torfformen | 223 |
| Torfgruppe | 128 |
|  | 118 |
| Torfindustrie | 8 |
| Torfkleingewichtsanteil im Sodentorf | 224 |
| Torflager | 6 |
| Torflageralter | 24 |
|  | 27 |
| Torflagererkundung | 66 |
| Torflagererkundungsnetz | 78 |
|  | 198 |
| Torflagerkarte | 98 |
| Torflagermikrorelief | 28 |
| Torflagernacherkundung | 69 |
|  | 5 |
|  | 7 |
|  | 64 |
|  | 23 |
| Torflagerstubbengehalt | 46 |
| Torflager von Mischtyp | 174 |
| Torflagervorbereitung | 187 |
| Torfmiete | 214 |
| Torfmietenbau | 215 |
| Torfmietenverschiebung | 231 |
| Torfmischprobe | 88 |
| Torfmoor | 4 |
| Torfogene Schicht | 34 |
|  | 115 |
| Torfplatte | 245 |
|  | 110 |
| Torfprobenentnahme | 82 |
| Torfrohstoff | 60 |
| Torfrollrasen | 251 |
| Torfschichtprobe | 87 |
| Torfschrumpfung | 119 |
| Torfstreu | 238 |
| Torfsubstratplatte | 248 |
| Torftopf | 244 |
| Torftrockensubstanz | 13 |
| Torftyp | 126 |
| Torfuntertyp | 127 |
|  | 101 |
| industrielle Abtorfung | 180 |
|  | 186 |
| Tortwassergehalt | 103 |
| Torfzersetzungsgrad | 109 |
| in der Gewinnungssaison | 222 |
| Trockentorf | 234 |
| Typ des Torflagers | 171 |
| Typologische Dechiftrierung des Torflagers | 73 |
|  | 142 |
|  | 175 |
|  | 124 |
| Umsatzfaktor der Sodentorftrockenfelder | 225 |
|  | 181 |
| Unterste Resttorfschicht | 185 |
| Verborgene Stubben | 59 |
| Vereinbarter Torfwassergehalt | 104 |
| Vermoorungsgrad | 29 |
| Vertorfungsgrad | 30 |
| Verunreinigungsgrad des | 217 |
| Visierlinie des Torflagererkundungsnetzes | 76 |
| Torflagererkundung | 67 |
| Wald-Hypnumtorf | 159 |
| Wald-Schilftorf | 158 |
| Wald-Seggen-Niedermoortorf | 157 |
| Wald-Seggen- | 144 |
| Wald-Sphagnum-Niedermoortorf | 160 |
| Wald-Sphagnum- | 145 |
| Wald- | 143 |
|  | 246 |
| des Torfes | 116 |
| des Torfes | 117 |
| Weidentorf | 154 |
| Wollgras-Sphagnum-Hochmoortorf | 136 |
| Wollgrastorf | 134 |
| Zusammengesetzte Torfprobe | 90 |
| Zusammensetzung der Torfasche | 107 |
| Zuschlag der neuen | 189 |
| Zyklusplan der Torfgewinnung | 19 |
| Zyklustorfernte | 210 |
| Zyklustorferntekoeffizient | 211 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Absolute peat moisture content | 105 |
| --- | --- |
| Accretion of peat production area | 189 |
| Accumulated peat production stock-taking | 228 |
| Adjoining mineral ground | 31 |
| Age of peat deposit | 24 |
| Agrochemical analysis of peat | 96 |
| Air-dry peat | 12 |
| Alder peat | 152 |
| Analytical peat sample | 94 |
| Arboreal transition-moor peat | 143 |
| Area paludification degree | 29 |
| Area peatification degree | 30 |
| Artificially dried milled peat | 234 |
| Ash content of peat | 106 |
| Attendant sediments | 44 |
| Average peat sample | 89 |
| Bagged peat soil | 249 |
| Basal peat layer | 185 |
| Birch peat | 155 |
| Bog-depression Sphagnum peat | 141 |
| Bog phytocoenosis | 50 |
| Bog plant association | 52 |
| Bog plant association complex | 53 |
| Bog plant cover | 51 |
| Botanical composition of peat | 111 |
| Bottom line of workable peat reserve | 33 |
| Boundary horizon | 39 |
| Buried peat | 45 |
| Buried wood | 59 |
| Cambering of peat field surface | 195 |
| Chambered sampler | 86 |
| Check sample of peat | 93 |
| Coefficient of peat yield per cycle | 211 |
| Commercial peat reserves | 180 |
| Complemental peatland survey | 69 |
| Complex high-moor peat | 140 |
| Composite peat sample | 90 |
| Control peat ridge | 226 |
| Current production stock-taking of peat | 227 |
| Cut-away peatland area | 22 |
| Cycle schedule of peat production | 19 |
| Decline period in peat production | 21 |
| Deep milling of peat deposit | 190 |
| Detailed peatland survey | 68 |
| Development of peat deposit | 7 |
| Dispersity of peat | 114 |
| Dredger sod-peat production method | 218 |
| Dried peat powder | 235 |
| Drying area rotation rate | 225 |
| Elemental composition of peat | 113 |
| Equisetum peat | 161 |
| Eutrophic vegetation | 54 |
| Exchange acidity of peat | 120 |
| Exploitable peat reserves | 179 |
| Extractable peat reserves | 183 |
| Field drying of peat | 204 |
| Fine fraction content in sod peat | 224 |
| Fragmented peat | 197 |
| Fuel peat | 237 |
| Fusibility of peat ash | 108 |
| Genesis of peat deposit | 25 |
| Geological and economic evaluation of peat resources | 102 |
| Geomorphological interpretation of peatland | 70 |
| Granulated peat | 239 |
| Gross seasonal drying area | 222 |
| Group chemical composition of peat | 112 |
| High-moor Eriophorum peat | 134 |
| High-moor Eriophorum-Sphagnum peat | 136 |
| High-moor peat | 130 |
| High-moor peat bog | 123 |
| High-moor peat deposit | 173 |
| High-moor pine peat | 131 |
| High-moor Scheuchzeria peat | 135 |
| High-moor Scheuchzeria-Sphagnum peat | 137 |
| Hydrolytic acidity of peat | 121 |
| Inclusions in peat deposit | 42 |
| Interglacial peat | 49 |
| Inclusions in peat deposit | 14 |
| Isogenetic peat layer | 35 |
| Isotypical peatland area | 37 |
| Laboratory sample of peat | 92 |
| Levelling of peat field surface | 194 |
| Low-moor Hypnum peat | 169 |
| Low-moor peat | 151 |
| Low-moor peat bog | 125 |
| Low-moor peat deposit | 176 |
| Low-moor pine peat | 153 |
| Low-moor Scheuchzeria peat | 166 |
| Low-moor sedge peat | 165 |
| Low-moor sedge-Sphagnum peat | 168 |
| Low-moor Sphagnum peat | 170 |
| Low-moor wood-sedge peat | 157 |
| Low-moor wood-Sphagnum peat | 160 |
| Menyanthes peat | 164 |
| Mesotrophic vegetation | 55 |
| Microrelief of peat deposit | 28 |
| Milled peat | 233 |
| Milled-peat harrowing (Sod peat turning) | 205 |
| Milled-peat heap | 209 |
| Milled-peat impurity factor | 217 |
| Milled-peat production method | 200 |
| Milled-peat ridge | 206 |
| Milled-peat spread (Sod peat spread) | 202 |
| Milled-peat stockpile (Sod peat stack) | 214 |
| Milling of peat deposit | 198 |
| Mineral band in peat deposit | 41 |
| Mineral islands | 32 |
| Mixed peat sample | 88 |
| Mixed-type peat deposit | 174 |
| Monolith sample of peat | 91 |
| Moulding of peat | 223 |
| Nutrient peat pellet | 241 |
| Oligotrophic vegetation | 56 |
| Organic-mineral sediment | 43 |
| Oven-dry peat | 13 |
| Peat | 1 |
| Peat ash composition | 107 |
| Peat bale | 250 |
| Peat-based swards | 251 |
| Peat berthinate | 243 |
| Peat board | 245 |
| Peat bog | 4 |
| Peat bog conservation | 23 |
| Peat bog preparation | 187 |
| Peat borer | 80 |
| Peat briquette | 240 |
| Peat culture substrate | 242 |
| Peat decomposition degree | 109 |
| Peat deposit | 6 |
| Peat deposit boundary | 26 |
| Peat deposit mineral overlayer | 40 |
| Peat deposit profile | 99 |
| Peat deposit type | 171 |
| Peat deposit variety | 172 |
| Peat-forming layer | 34 |
| Peat-forming plants | 57 |
| Peat group | 128 |
| Peat hygroscopicity | 118 |
| Peat industry | 8 |
| Peatland | 5 |
| Peatland area utilization rate | 20 |
| Peatland base map | 98 |
| Peatland boundary interpretation | 71 |
| Peatland exploration | 63 |
| Peatland plant cover interpretation | 72 |
| Peatland stratigraphic boring | 81 |
| Peatland survey | 66 |
| Peatland survey and evaluation | 65 |
| Peatland survey base line | 79 |
| Peatland survey grid | 78 |
| Peatland survey transit line | 76 |
| Peat layer sample | 87 |
| Peat litter | 238 |
| Peat litter board | 247 |
| Peat moisture content | 103 |
| Peat pot | 244 |
| Peat production field | 16 |
| Peat production site | 15 |
| Peat reserve extractability factor | 184 |
| Peat resource losses | 186 |
| Peat resources | 101 |
| Peat resource survey category | 177 |
| Peat scarification factor | 212 |
| Peat shrinkage | 119 |
| Peat species | 129 |
| Peat stock inventory | 229 |
| Peat stockpile protection | 230 |
| Peat subtype | 127 |
| Peat timber grubbing efficiency factor | 191 |
| Peat type | 126 |
| Peat vivianite | 48 |
| Peat works | 9 |
| Peat works output | 10 |
| Peat works production area | 196 |
| Peat yield | 208 |
| Peat yield per cycle | 210 |
| Pine-Eriophorum peat | 132 |
| Pine-Sphagnum peat | 133 |
| Plasticity of peat | 115 |
| Porosity of peat | 110 |
| Preliminary peatland survey | 67 |
| Production of sods from milled peat | 219 |
| Prognosticated peat reserves | 178 |
| Prospecting for peat | 64 |
| Proximate peat analysis | 95 |
| Raw peat | 60 |
| Raw peat category | 61 |
| Raw peat stock in site | 62 |
| Reed peat | 162 |
| Reed-sedge peat | 163 |
| Ridging of milled peat (Windrowing of sod peat) | 207 |
| Sampling grid density | 85 |
| Sampling of peat | 82 |
| Sampling of peat deposit | 75 |
| Sampling point | 83 |
| Scarification of peat deposit surface | 199 |
| Scraper-bulldozer peat production method | 201 |
| Seasonal peat yield | 216 |
| Sedge-Hypnum peat | 167 |
| Shifting of peat stockpile | 231 |
| Sod peat | 236 |
| Sod peat drying field | 221 |
| Sod peat production method for litter | 220 |
| Sounding chambered borer | 74 |
| Sounding grid density | 84 |
| Sounding point | 77 |
| Specific heat value of peat by bomb method | 122 |
| Sphagnum fuscum peat | 139 |
| Sphagnum magellanicum peat | 138 |
| Spruce peat | 156 |
| Standard peat moisture content | 104 |
| Stockpile temperature control | 232 |
| Stockpiling of peat (Stacking of sod peat) | 215 |
| Stockpiling site | 213 |
| Stratigraphical peatland area | 38 |
| Stratigraphic column of peat deposit | 100 |
| Stratigraphy of peat deposit | 36 |
| Substrate peat board | 248 |
| Surface ripping effect of peat machinery | 203 |
| Swampy land | 3 |
| Target production of peat works | 11 |
| Technological equipment working area | 17 |
| Thermal insulation peat board | 246 |
| Timber content of peat deposit | 46 |
| Timber processing factor | 193 |
| Timber separation factor | 192 |
| Top spit of peat deposit | 58 |
| Total geological peat resources | 182 |
| Transition-moor Hypnum peat | 149 |
| Transition-moor peat | 142 |
| Transition-moor peat bog | 124 |
| Transition-moor Scheuchzeria peat | 147 |
| Transition-moor sedge peat | 146 |
| Transition-moor sedge-Sphagnum peat | 148 |
| Transition-moor Sphagnum peat | 150 |
| Transition-moor wood-sedge peat | 144 |
| Transition-moor wood-Sphagnum peat | 145 |
| Transition-type peat deposit | 175 |
| Typological peatland interpretation | 73 |
| Unexploitable peat reserves | 181 |
| Unworked margin strip | 18 |
| Variability index of peat properties | 97 |
| Virgin peat | 2 |
| Vivianite peat | 47 |
| Water absorption capacity of peat | 116 |
| Water retention capacity of peat | 117 |
| Water saturation degree of peat deposit surface | 27 |
| Willow peat | 154 |
| Wood-Hypnum peat | 159 |
| Wood-reed peat | 158 |
| Working peat layer | 188 |

Текст документа сверен по:

официальное издание М.: Издательство стандартов, 1985